Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 18/07 от 18 июля 2024 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2024

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения

«Село Совхоз «Боровский»

Боровского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден решением Сельской Думы от 24.04.2014 № 23

Утвержден решением Сельской Думы от 31.05.2016 № 68

Утвержден решением Сельской Думы от 26.04.2022 № 185

Утвержден решением Сельской Думы от 15.08.2023 № 337

в ред. от _____2024 №___ утв.решением ___________

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | # Состав проекта | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | # Введение | 6 |
| I. | # Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 11 |
| II. | # Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | 13 |
| II.1 | # Общая характеристика | 13 |
| II.2 | # Природные условия | 21 |
| II.2.1 | # Природно-климатические условия | 21 |
| II.2.2 | # Инженерно-геологические условия | 22 |
| II.2.3 | # Природные ресурсы | 24 |
| II.3 | # Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям | 26 |
| II.3.1 | # Планировочные природоохранные ограничения | 27 |
| II.3.2 | # Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов | 31 |
| II.3.3 | Санитарно-гигиенические ограничения | 36 |
| II.3.4 | Охранные коридоры коммуникаций | 47 |
| II.3.5 | # Объекты культурного наследия | 49 |
| II.4 | # Социально-экономическая характеристика сельского поселения | 54 |
| II.4.1 | # Демографические ресурсы | 54 |
| II.4.2 | # Экономическая база | 55 |
| II.4.3 | # Социальная инфраструктура | 58 |
| II.4.4 | # Транспортные сети | 61 |
| II.4.5 | Инженерные сети и сооружения | 63 |
| II.4.6 | # Функциональные зоны территории сельского поселения | 66 |
| III. | # Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий | 68 |
| IV. | # Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектах регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 69 |
| V. | # Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории | 75 |
| VI. | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 76 |
| VI.1 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера | 77 |
| VI.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 82 |
| VI.3 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 93 |
| VII. | # Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 112 |
| VIII. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 117 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения поселения | 1:25000 |

# Введение

Генеральный план сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области разработан ПК ГЕО (Калуга), в соответствии с Муниципальным контрактом №3 от 08.08.2012 г. утвержден Решением Сельской думы  от 24.04.2014 г. № 23.

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом № 18/07 от 18.07.2024 г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана приведением генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства; схемой территориального планирования РФ; с документами территориального планирования Калужской области и Боровского района; приведением в соответствие с проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки (2024 год); включением в границу населенного пункта д.Лапшинка земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:030402:19, 40:03:030402:17, 40:03:030402:15, 40:03:030402:13, 40:03:030402:14, 40:03:030402:18, 40:03:030402:6, 40:03:030402:16, 40:03:030402:4, 40:03:030402:151, 40:03:030402:152, 40:03:030402:153, 40:03:030402:154, 40:03:030402:155, 40:03:030402:156, 40:03:120113:2467, с целью последующего перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» и установлением зоны развития жилой застройки в отношении данных земельных участков; включением в границу населенного пункта д.Тимашово земельного участка с кадастровым номером 40:03:030502:1198, д.Мишково земельного участка с кадастровым номером 40:03:031509:176 с целью последующего перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и установлением промышленной функциональной зоны в отношении данных земельных участков; переводом земельного участка с кадастровым номером 40:03:060606:61 из категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и установлением промышленной функциональной зоны в отношении данного земельного участка; включением в границу населенного пункта д.Кабицыно земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:000000:5383, 40:03:000000:5382, с целью последующего перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов и установлением жилой зоны в отношении данных земельных участков; включением в границу населенного пункта д.Комлево земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:010401:2943, 40:03:010401:1802 и установлением жилой зоны в отношении данных земельных участков; изменением территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:032602:123, 40:03:032701:163, 40:03:032701:168 в районе д.Тимашово с территориальной зоны сельскохозяйственных угодий на территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенную для ведения сельскохозяйственного производства; изменением территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 40:03:010205:328 в районе д.Уваровское с территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельскохозяйственного производства на территориальную зону размещения садово-дачных участков; изменением территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:010205:329 и 40:03:010205:324 в районе д.Уваровское с территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельскохозяйственного производства на территориальную зону размещения садово-дачных участков; изменением территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:010205:31 и 40:03:010205:332 в районе д.Уваровское и земельного участка с кадастровым номером 40:03:010302:492 в районе д.Кириллово с территориальной зоны сельскохозяйственных угодий на территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенную для ведения сельскохозяйственного производства; изменением территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 40:03:032701:162 в районе СНТ «Восход» с территориальной зоны сельскохозяйственных угодий на территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенную для ведения сельскохозяйственного производства; изменением жилой зоны и зоны рекреационного назначения в районе земельного участка 40:03:030301:2330 в д.Кабицыно в соответствии со схемой (прилагается к письму от администрации); изменением территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:010302:3, 40:03:010302:4, 40:03:010302:62 в районе д.Подсобное хозяйство с территориальной зоны сельскохозяйственных угодий на территориальную зону размещения садово-дачных участков; изменением территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:000000:4625, 40:03:011004:142 с территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенную для ведения сельскохозяйственного производства на территориальную зону сельскохозяйственных угодий.

Внесение изменений в Генеральный план  СП «Село Совхоз «Боровский» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 16.05.2023 №18 «О внесении изменения в приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 (в ред. приказов Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 №150, от 29.07.2020 №26) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Боровский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Генеральный план является обеспечением градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ:

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

- границы поселения, городского округа;

- границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

- местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

- особые экономические зоны (на территории сельского поселения отсутствуют).

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- территории исторических поселений федерального значения,

- территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории сельского поселения отсутствуют).

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы лесничеств;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию  генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» особо экономические зоны отсутствуют.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области,  Боровского района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2020 N 63 (с последующими изменениями) |
| 3 | Государственная программа Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 92 (с последующими изменениями) |
| 4 | Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (с последующими изменениями) |
| 5 | Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (с последующими изменениями) |
| 6 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 г. | Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 (с последующими изменениями) |
| 8 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 9 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019 - 2028 годы | Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 |
| 10 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Боровском районе Калужской области» | Постановлением администрации МО МР «Боровский район» N 1414 от 25.12.2019 г. |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1. Общая характеристика

Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Совхоз «Боровский» находится в 13 км к востоку от города Боровск и 97 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Малоярославец» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» входят следующие населенные пункты: село Совхоз «Боровский», деревня Бавыкино, деревня Кабицыно, деревня Лапшинка, деревня Маланьино, деревня Мишково, деревня Сороковеть, деревня Подсобное Хозяйство, деревня Тимашово, деревня Трубицыно, деревня Комлево, деревня Акулово, деревня Кириллово, деревня Николаевка, деревня Уваровское.

Площадь сельского поселения составляет 9298,65 га, численность населения 10495 человек (на 01.01.2024 г.).

Сведения о границе муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Совхоз «Боровский»:

- от узловой точки 1 в общем восточном направлении по лесному массиву, пересекая просеку, южнее города Боровска, пересекая автомобильную дорогу Малоярославецк - Боровск, на протяжении 4471 м (узловая точка 54);

- от узловой точки 54 в общем северном направлении по границе жилой застройки города Боровска, по автомобильной дороге, пересекая ее, по границе жилой застройки города Боровска, по автомобильной дороге, южнее промышленной застройки города Боровска, западнее болота Козье, по сельскохозяйственным угодьям и по лесному массиву на протяжении 4916 м (узловая точка 182);

- от узловой точки 182 по течению по середине реки Протвы на протяжении 6164 м до пересечения с границей муниципального образования ГП «Город Ермолино» Боровского района Калужской области (узловая точка 290);

- от узловой точки 290 по течению, по левому берегу реки Протвы на протяжении 3741 м (узловая точка 333);

- от узловой точки 333 в западном направлении, пересекая реку Протву, затем в южном направлении по лесному массиву, южнее автомобильной дороги, по границе очистных сооружений и жилой застройки города Ермолина на протяжении 4742 м (узловая точка 380);

- от узловой точки 380 против течения по левому берегу реки Протвы на протяжении 1418 м до пересечения с границей муниципального образования ГП «Город Балабаново» Боровского района Калужской области (узловая точка 389);

- от узловой точки 389 в юго-западном направлении по лесному массиву на протяжении 607 м, далее в общем восточном направлении по лесному массиву, по кварталу N 50 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2536 м (узловая точка 410);

- от узловой точки 410 в юго-восточном направлении по северной границе деревни Лапшинки, пересекая автомобильную дорогу А-108 «Московское большое кольцо – Лапшинка», по северной и восточной границам жилой застройки села Совхоз Боровский на протяжении 1908 м, далее в общем юго-западном направлении по восточной границе жилой застройки села Совхоз Боровский, по реке Страдановке, по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги Лапшинка - Кабицыно на протяжении 2835 м (узловая точка 509);

- от узловой точки 509 в юго-восточном направлении по лесному массиву, пересекая железнодорожные пути, севернее садовых участков на протяжении 2684 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение «Село Ворсино» Боровского района Калужской области (узловая точка 542);

- от узловой точки 542 в общем восточном направлении по границе садовых участков на протяжении 637 м, далее в общем юго-западном направлении, по западной границе садовых участков, пересекая безымянный ручей и автомобильную дорогу, на протяжении 2351 м до пересечения с границей муниципального образования городское поселение «Города Обнинска» Боровского района Калужской области (узловая точка 658);

- от узловой точки 658 в общем южном направлении по восточной границе садовых участков, по лесному массиву, восточнее деревни Мишково на протяжении 4066 м (узловая точка 696);

- от узловой точки 696 в общем северо-западном направлении по южной границе деревни Мишково на протяжении 260 м, далее в общем северо - северо-восточном направлении по правой стороне автомобильной дороги М-3 «Украина», по правой стороне развязки М-З «Украина», до улицы Курчатово на протяжении 1218 м, затем по лесному массиву на протяжении 2840 м (узловая точка 770);

- от узловой точки 770 в северо-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу, затем в северо-восточном направлении по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» на протяжении 948 м, затем в общем западном направлении южнее деревни Маланьино на протяжении 792 м (узловая точка 809);

- от узловой точки 809 в общем юго-западном направлении по безымянному ручью и по правой стороне полосы отвода железной дороги на протяжении 2466 м (узловая точка 841);

- от узловой точки 841 в общем северо-западном направлении, пересекая полосу отвода железной дороги, по лесному массиву, сельскохозяйственным угодьям и юго-западной границе деревни Кабицыно на протяжении 2820 м, далее в северо-западном направлении по лесному массиву, границе садовых участков и по южной границе кварталов N 69, 68 и 70 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2612 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области (узловая точка 957);

- от узловой точки 957 в западном направлении по южной границе кварталов N 69, 68 и 70 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2073 м (узловая точка 959);

- от узловой точки 959 против течения по середине реки Протвы на протяжении 5554 м (узловая точка 1073);

- от узловой точки 1073 в общем северном направлении по кварталу N 54 и 55 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2506 м (узловая точка 1089);

- от узловой точки 1089 в общем юго-западном направлении по лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 2121 м (узловая точка 1105);

- от узловой точки 1105 в общем северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1632 м (узловая точка 1118);

- от узловой точки 1118 в общем южном направлении по лесному массиву и по кварталу N 81 и 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2721 м (узловая точка 1132);

- от узловой точки 1132 в общем западном направлении по кварталу N 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, с южной стороны садовых участков на протяжении 1142 м, далее в общем юго-восточном направлении по кварталу N 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по западной границе садовых участков на протяжении 878 м (узловая точка 1174);

- от узловой точки 1174 в западном направлении по кварталу N 91 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по просеке на протяжении 1388 м (узловая точка 1180);

- от узловой точки 1180 в общем юго-восточном направлении по кварталу N 91 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск, по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1057 м (узловая точка 1196);

- от узловой точки 1196 в общем северо-западном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 933 м (узловая точка 1201);

- от узловой точки 1201 в общем южном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 967 м, далее в восточном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 918 м (узловая точка 1229);

- от узловой точки 1229 в общем юго-западном направлении по кварталу N 95 и 105 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1680 м, далее в южном направлении, вдоль автомобильной дороги Малоярославец - Боровск, пересекая ее, на протяжении 275 м (узловая точка 1254);

- от узловой точки 1254 в общем северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 693 м (узловая точка 1261);

- от узловой точки 1261 в общем юго-западном направлении по лесному массиву, пересекая реку Городянку, на протяжении 1240 м (узловая точка 1272);

- от узловой точки 1272 в общем западном направлении по кварталу N 103 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по лесному массиву на протяжении 1732 м (узловая точка 1288);

- от узловой точки 1288 в юго-западном направлении по кварталу N 103 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 438 м, далее в юго-восточном направлении по кварталу N 114 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 397 м, затем в южном направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 254 м (узловая точка 1292);

- от узловой точки 1292 в северо-западном направлении по кварталу N 114 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1113 м (узловая точка 1299);

- от узловой точки 1299 в общем западном направлении по кварталу N 114, 102, 109, 108, 107 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 7024 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение «Деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области (узловая точка 1337);

- от узловой точки 1337 в общем северо-восточном направлении по западной границе квартала N 107 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по кварталам N 107 и 98 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая реку Золотые ключи, на протяжении 3135 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области (узловая точка 1361);

- от узловой точки 1361 в восточном направлении по кварталу N 107 и 98 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по просеке на протяжении 1150 м, далее в северном направлении по кварталу N 94, 88 и 81 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по просеке на протяжении 3982 м (узловая точка 1366);

- от узловой точки 1366 в восточном направлении по просеке и по кварталам N 81 и 82 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1867 м, далее в северном направлении по кварталам N 74 и 71 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1097 м (узловая точка 1375);

- от узловой точки 1375 восточном направлении по лесному массиву на протяжении 629 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву и просеке на протяжении 1503 м, затем в общем юго-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 615 м до пересечения с границей муниципального образования городское поселение «Город Боровск» Боровского района Калужской области (узловая точка 1).

Список координат характерных точек границы сельского

поселения «Село Совхоз «Боровский»

Таблица 2

| N точки | Координаты в системе СК-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 505726.50 | 1312317.13 |
| 54 | 505588.13 | 1314830.98 |
| 182 | 508160.59 | 1315188.95 |
| 290 | 508640.67 | 1317679.02 |
| 333 | 506105.64 | 1318954.77 |
| 380 | 504910.64 | 1320530.68 |
| 389 | 505963.18 | 1321330.91 |
| 410 | 505606.14 | 1322842.86 |
| 509 | 503486.46 | 1323036.99 |
| 542 | 503047.75 | 1325613.58 |
| 658 | 501272.21 | 1325829.26 |
| 696 | 497396.43 | 1325177.28 |
| 770 | 500741.51 | 1325100.18 |
| 809 | 501748.19 | 1324535.18 |
| 841 | 499592.73 | 1323585.56 |
| 957 | 502321.22 | 1321575.67 |
| 959 | 502410.11 | 1319504.56 |
| 1073 | 504507.05 | 1320873.42 |
| 1089 | 504629.56 | 1318654.44 |
| 1105 | 503248.33 | 1317752.89 |
| 1118 | 503566.56 | 1316422.13 |
| 1132 | 501905.66 | 1316911.23 |
| 1174 | 501384.63 | 1316348.10 |
| 1180 | 501469.75 | 1315028.85 |
| 1196 | 500017.33 | 1315302.89 |
| 1201 | 500629.37 | 1314822.33 |
| 1229 | 499737.25 | 1315481.92 |
| 1254 | 498560.85 | 1314413.55 |
| 1261 | 498725.30 | 1313903.67 |
| 1272 | 497980.67 | 1313492.22 |
| 1288 | 498243.15 | 1312209.68 |
| 1292 | 497465.74 | 1312406.00 |
| 1299 | 498023.74 | 1311660.89 |
| 1337 | 497986.25 | 1306192.22 |
| 1361 | 500242.35 | 1307004.44 |
| 1366 | 504253.46 | 1308198.69 |
| 1375 | 505366.92 | 1310127.29 |

## II.2 Природные условия

### II.2.1 Природно-климатические условия

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Протвы.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### II.2.2 Инженерно-геологические условия

Муниципальное образование сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» расположено в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечности Средне-Русской и южных склонов Московско-Смоленской возвышенностей. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время.  Окончательно он сформировался под воздействием ледников, водноледниковых потоков, последниковой эрозии. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно не превышают отметок 20-30 м. В целом район представляет собой пологоволнистую эрозионно-аккумулятивную средне-слаборасчлененную равнину, сложенную в основном четвертичными образованиями. В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить девять типов ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Плоская зандровая равнина слаборасчлененная на приречных участках местами сильнорасчлененная. Этот тип местности наиболее широко развит в пределах района, он связан с периодом таяния московского ледника поздней стадии его развития. Этот тип равнин для района является фоновым, сложен он в основном супесями, песчаными суглинками, песками в разной степени глинистыми. Плоские водораздельные участки рельефа обычно заболочены. Почвы дерновые средне-слабоподзолистые в разной степени глееватые, на склонах речных долин дерново-подзолистые смытые.

Третий тип. Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Наибольшая мощность этих отложений сосредоточена в долине реки Протвы (современная долина р. Городянки) и составляет 50-90 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

Пятый тип. Плоская аллювиально-озерная равнина (первая, вторая надпойменные террасы). Сложена в основном песками с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Террасы левого берега р. Протвы цокольные в цоколе залегают известняки протвинского и глины стешевского горизонтов нижнего карбона. Почвы дерновые подзолистые луговые.

Шестой тип. Сквозные долины стока, имеют очень ограниченное распространение и сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

Седьмой тип. Крутые склоны речных долин сложены делювием в основном породами четвертичного времени.

Восьмой тип. Заболоченные территории.

Девятый тип. Историко-культурные ландшафты.

### II.2.3 Природные ресурсы

Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Страдаловка.

Река Протва - начинается в 0,5 км к юго – западу от с.Замошицы Московской области, протекает в юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья. Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2. Долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около от 800 до 2000 м. Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м. Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое-где поросшая кустарником. Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.  Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р.Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Страдаловка - начинается в ложбине, 2 км восточнее д. Кочетовка, протекает в западном, северо-западном и юго-западном направлении и впадает с левого берега в р. Протву на расстоянии 10 км от ее устья, в пределах территории села Совхоз Боровский. Водосбор р.Страдаловки неправильной, асимметричной относительно русла формы. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато среднерусской возвышенности. Водосбор значительно залесен. Леса смешанные. Преобладают мелколиственные породы: береза и осина, из хвойных - ель и сосна. Почвы на водосборе дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, по механическому составу, в основном, среднесуглинистые.  Русло р. Страдаловки извилистое, берега крутые, высотой до 4 м. Пойма шириной 10-20 м, местами выражена слабо. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Страдаловка составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Городянка начинается у деревни Акулово. Впадает в реку Лужу в 4,2 км от её устья по левому берегу, у деревни Анисимово. Также на реке расположены деревни Кириллово, Уваровское, Тимашово, Бавыкино и Городня. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 85,5 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Городянка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдается два спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Водоносные горизонты ближе к долине р. Протвы частично сдренированы. Постоянные водоносные горизонты данного региона приурочены к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 4

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Протвинский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Каширский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 18,0 |

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Совхоз «Боровский» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- Охранная зона инженерных коммуникаций;

- Прибрежная защитная полоса;

- Водоохранная (рыбоохранная) зона;

- Береговая полоса;

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- Приаэродромная территория;

- Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- Зона затопления;

- Зона подтопления;

- Защитная зона объекта культурного наследия.

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» расположена следующая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - "Участок поймы реки Протвы между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем" (Приказ от 03.05.2023 г. №258-23 Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области).

Режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Участок поймы реки Протвы между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем"

1. На территории, на которой находится особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы "Участок поймы реки Протвы между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем", запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1.1. Строительство объектов капитального строительства, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.1 - 3.3.

1.2. Нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы.

1.3. Распашка земель, проведение сельскохозяйственных работ.

1.4. Проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых.

1.5. Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима.

1.6. Загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод.

1.7. Применение удобрений и ядохимикатов.

1.8. Рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и проведения мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы.

1.9. Уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира.

1.10. Сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега.

1.11. Разведение костров, сжигание сухих листьев и травы.

1.12. Движение и стоянка моторных лодок, гидроциклов и иных водных моторных транспортных средств, движение и стоянка механических транспортных средств вне существующей дорожно-тропиночной сети, не связанные с обеспечением функционирования памятника природы.

1.13. Расширение существующей дорожно-тропиночной сети.

1.14. Выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных.

1.15. Повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктуры памятника природы.

2. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Участок поймы реки Протвы между храмом Свт.Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем" устанавливается бессрочно.

3. На особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Участок поймы реки Протвы между храмом Свт.Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем" допускаются по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области:

3.1. Строительство линейных объектов при условии наличия в предусмотренных законодательством случаях разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательством порядке.

3.2. Эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция существующих объектов капитального строительства, линейных объектов (при условии наличия в предусмотренных законодательством случаях разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательством порядке) и некапитальных строений, сооружений, не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.

3.3. Размещение малых архитектурных форм, памятных знаков и объектов монументального искусства, а также других некапитальных объектов, не влекущих за собой нарушение сохранности памятника природы, их эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание.

3.4. Проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника природы; посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений.

3.5. Использование биологических мер борьбы с вредителями леса.

3.6. Устройство гнездовий для птиц.

3.7. Проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.

3.8. Организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп).

### II.3.2 Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек в МО СП «Село Совхоз «Боровский» в таблице:

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 5

| № | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | река Городянка | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | река Страдаловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### II.3.3 Санитарно-гигиенические условия

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а также действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6:

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК.

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным»:

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При Км> 1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных примесей, но условия для рассеивания благоприятные;

При Км <1 преобладают процессы самоочищения атмосферы;

При К = 1 - 3 – неблагоприятные;

При К> 3 - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Страдаловка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» расположены 8 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 5 кладбищ;

- 2 скотомогильника (планируемые к ликвидации по данным администрации МО СП «Село Совхоз «Боровский»);

- 1 полигон ТБО (планируемый к ликвидации по данным администрации МО СП «Село Совхоз «Боровский»).

По данным администрации МО СП «Село Совхоз «Боровский» на территории сельского поселения расположено 5 сельских кладбищ:

- дер. Комлево, площадь 3,0 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

- 250 м западнее дер. Уваровское, площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- дер. Тимашово, площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

- с. Совхоз «Боровский», площадь 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- с. Совхоз «Боровский», площадь 3,1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 95 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо от 28.12.2021 г. № 3412-21 на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» имеется 2 скотомогильника:

- Территория ООО «Полигон» (дер. Тимашово). Земельный участок с кадастровым номером 40:03:032603:10. Представляет собой 2 биометрические ямы.

- Территория ООО «Полигон» (дер. Тимашово). Земельный участок с кадастровым номером 40:03:032603:149. Представляет собой 9 биометрических ям.

Так же на территории муниципального образования в дер. Лапшинка (1914 г.), было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования, а также очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО и направляется на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 № «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Места накопления и сбора отходов ТКО определены в соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального образования в соответствии с таблицей:

Таблица 8

| № | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Акулово | 1 | 1 |
| 2 | д. Бавыкино | - | - |
| 3 | д. Кабицыно | 17 | 32 |
| 4 | д. Комлево | 5 | 14 |
| 5 | д. Кириллово | - | - |
| 6 | д. Лапшинка | 3 | 7 |
| 7 | д. Маланьино | 1 | 1 |
| 8 | д. Мишково | 2 | 2 |
| 9 | д. Николаевка | 1 | 1 |
| 10 | д. Подсобное Хозяйство | 1 | 1 |
| 11 | д. Сороковеть | - | - |
| 12 | с. Совхоз «Боровский» | 8 | 12 |
| 13 | д. Тимашово | 3 | 3 |
| 14 | д. Трубицыно | - | - |
| 15 | д. Уваровское | 3 | 6 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – 50 м;

- для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Настоящие санитарные нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе ЗСО: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в c. Совхоз «Боровский» и дер. Комлево.

Система водоснабжения с. Совхоз «Боровский».

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины, расположенной в южной части населенного пункта и двух водонапорных башен, расположенных в центральной и южной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,9 км, диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Комлево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной в западной части деревни производительностью 10 м3/ч., и двух водонапорных башен, расположенных в западной части деревни производительностью 18 м3/ч и в пос. Заозёрный. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км, диаметром труб от 50 – 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Калужской области», гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения села Совхоз Боровский превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. В системе водоснабжения дер. Комлево наблюдается превышение ПДК по железу 15,9 питьевая вода признана не доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.3.4 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

### В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### II.3.5 Объекты культурного наследия

Согласно данным предоставленным Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 9:

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1 | Церковь Рождества Богородицы | 1731 г. | дер. Тимашово |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2 | Братская могила | - | с. Совхоз «Боровский» |
| 3 | Усадьба «Уваровское» - ус. Философовых-Постиниковых - Церковь Введения с колокольней | XVIII в. | дер. Уваровское |
| 4 | Место рождения художника И.М. Прянишникова | 1840 г. | дер. Тимашово |

- Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

- Градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Малоярославецкий район».

- Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Село Головтеево»,  МР «Малоярославецкий район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Размещение объектов нового строительства будет осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

- На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

- При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

## II.4 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.4.1 Демографические ресурсы

Общая численность постоянного населения СП «Село Совхоз «Боровский» составляет 10495 человек (на 01.01.2024 г.).

Численность населения сельского поселения

Таблица 10

| Населенный пункт | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Село Совхоз «Боровский» | 5038 | 5588 | 5703 | 6060 | 8600 | 9650 | 10495 |

В течение последних 5 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения. Привлекательными для населения являются село Совхоз «Боровский», дер. Кабицыно и дер. Комлево.

### II.4.2 Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В таблице 11 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский».

Предприятия и организации

Таблица 11

| № п/п |  | Наименование организации | Место расположения |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗАО «Лаборатория спецматериалов» | дер. Кабицыно |  | Производство строительных материалов |  |
| 2 |  | ИП «Кирпиков П.А» | дер. Мишково |  | Производство строительных материалов |  |
| 3 |  | ООО «Окно» | дер. Кабицыно |  | Производство окон |  |
| 4 |  | ИП «Савитский» | дер. Тимашово |  | Пилорама |  |
| 5 |  | ООО «Норд Кап» | дер. Маланьино |  | Рыбное хозяйство |  |
| 6 |  | «Пилорама» | дер. Уваровское |  | Пилорама |  |
| 7 |  | ООО «Янтарь» | дер. Кабицыно |  | Производственные склады |  |
| 8 |  | ЗАО РИЦ «Человек и лекарство» | дер. Комлево |  | Пилорама |  |
| 9 |  | ООО «Росстройбетон» | с. Совхоз «Боровский» |  | Производство бетона и бетонных изделий |  |
| 10. |  | Кондитерский цех | дер. Комлево |  | Производство кондитерских изделий |  |
| 11 |  | ООО «Обнинские окна» | с. Совхоз «Боровский» |  | Производство окон |  |
| 12 |  | СТ «Пластик» | дер. Маланьино |  | Производство пакетов и пленок |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Сельпо» |  | дер. Мишково |  | Сельскохозяйственное производство и торговля |  |
| 14 | КВХ «Нива» |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Сельскохозяйственное производство |  |
| 15 | КФХ «Волчковы» |  | дер. Николаевка |  | Сельскохозяйственное производство |  |
| 16 | КФХ «Пушкарев» |  | дер. Комлево |  | Сельскохозяйственное производство |  |
| 17 | ООО «Понилэнд» |  | дер. Сороковеть |  | Коневодство |  |
| Строительные предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ООО «Энергоспецмонтаж» | дер. Кабицыно |  | Строительство и монтаж электрических сетей |  |
| 19 |  | ООО «Рюмин» | с. Совхоз «Боровский» |  | Строительство зданий и сооружений |  |
| 20 |  | ООО «Олимп» | дер. Кабицыно |  | Жилищное строительство |  |
| 21 |  | ООО «Аквилон» | дер. Маланьино |  | Строительство зданий и сооружений |  |
| 22 |  | ООО «Союзэнергогарант» | с. Совхоз «Боровский» |  | Строительство и монтаж электрических сетей |  |
| 23 |  | ООО «ИнтелПожСистем» | с. Совхоз «Боровский» |  | Установка пожарных систем |  |
| 24 |  | ООО «Изумрудная деревня» | дер. Комлево |  | Жилищное строительство |  |
| 25 |  | ООО «Теплокомфорт» | дер. Комлево |  | Установка и ремонт теплового оборудования |  |
| 26 |  | ООО «СберСтройИнвест» | дер. Кабицыно |  | Строительство зданий и сооружений |  |
| Транспортные предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | АЗС ООО «Велес» | дер. Маланьино |  | Автозаправочная станция |  |
| 28 |  | АЗС «Обнинск» | дер. Мишково |  | Автозаправочная станция |  |
| 29 |  | АГЗС «Хориков» | дер. Маланьино |  | Газозаправочная станция |  |
| 30 |  | АЗС ЗАО «Обнинск» | дер. Маланьино |  | Автозаправочная станция |  |
| 31 |  | ООО «Эталон» | дер. Маланьино |  | Автозаправочная станция |  |
| 32 |  | ООО «Спецтехтрейд» | с. Совхоз «Боровский» |  | Авто логистика |  |
| 33 |  | ООО «СкайЛайн» | дер. Мишково |  | Техническое облуживание транспортных средств |  |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ЗАО «Агромаркет» | дер. Кабицыно |  | Торговля товарами для производства сельскохозяйственной продукции |  |
| 35 |  | ИП «Дубинкин» | дер. Маланьино |  | Торговля строительными материалами |  |
| 36 |  | ООО «Тарос» | дер. Маланьино |  | Торговля |  |
| 37 |  | ООО «Красное и белое» | с. Совхоз «Боровский» |  | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |  |
| 38 |  | ИП «Дубов» | с. Совхоз «Боровский» |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 39 |  | ООО «Татьяна» | дер. Кабицыно |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 40 |  | «Стройматериалы» | дер. Маланьино |  | Торговля строительными материалами |  |
| 41 |  | ИП «Аристакесян» | с. Совхоз «Боровский» |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 42 |  | ООО «Елена» | с. Совхоз «Боровский» |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 43 |  | ООО «Моделка» | дер. Кабицыно |  | Продажа сейфов |  |
| 44 |  | ООО «СКК» | дер. Мишково |  | Оптовая торговля лесоматериалами |  |
| 45 |  | ООО «Автостиль» | дер. Мишково |  | Торговля автотранспортными средствами |  |
| 46 |  | ООО «Русские продукты» | дер. Маланьино |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 47 |  | ООО «Спецкомплект» | с. Совхоз «Боровский» |  | Оптовая торговля |  |
| 48 |  | Магазин «Продукты» | дер. Комлево |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 49 |  | Магазин «Продукты» | дер. Комлево |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| 50 |  | Магазин «Продукты» | дер. Уваровское |  | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |  |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Админстрация МО СП «Село Совхоз «Боровский» |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Предоставление услуг населению |
| 52 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Предоставление услуг населению |
| 53 |  | Церковь |  | дер. Кабицыно |  | Предоставление услуг населению |
| 54 |  | Дом культуры (библиотека) |  | д.Комлево |  | Предоставление услуг населению |
| 55 |  | Дом культуры, библиотека |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Предоставление услуг населению |
| 56 |  | Библиотека |  | дер. Тимашово |  | Предоставление услуг населению |
| 57 |  | Церковь |  | дер. Тимашово |  | Предоставление услуг населению |
| 58 |  | ООО «Российские купола» |  | дер. Маланьино |  | База отдыха и спортивная рыбалка |
| 59 |  | ЗАО ОСПП «Фатеево» |  | дер. Подсобное хозяйство |  | База отдыха |
| 60 |  | ОАО «НИИ Супер-ЭВМ» |  | дер. Николаевка |  | Научно-исследовательский институт |
| 61 |  | МУП «КТС» котельная |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Услуги ЖКХ |
| 62 |  | Почта |  | с. Совхоз «Боровский» |  | Предоставление услуг населению |
| 63 |  | ООО «Фатееч» |  | дер. Подсобное хозяйство |  | База отдыха |
| 64 |  | ООО «Рыбные продукты» |  | дер. Маланьино |  | Складирование рыбной продукции |

### II.4.3 Социальная инфраструктура

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Совхоз «Боровский» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположены 2 детских сада:

- МДОУ «Детский сад «21 «Умка» в с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная д. 7. Здание типовое, 1986 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 100 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 60 человека;

- МДОУ «Детский сад №23 «Чудо-радуга», в  д. Кабицыно.

Общеобразовательные школы. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в школе № 5 г. Балабаново.  Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент в доме культуры в с.  Совхоз «Боровский» работает спортивный зал, оснащенный современным оборудованием.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в селе Совхоз «Боровский» ул. Молодежная д. 5 «А». Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Совхоз Боровский. Вместимость составляет 300 мест, здание – приспособленное, 1985 года постройки, износ составляет 15 %.

- дом культуры в дер. Комлево. Вместимость составляет 200 мест. Здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 30 %.

- библиотека в дер. Тимашово. Количество книжного фонда составляет 1 тыс. томов, здание типовое, 1973 года постройки, износ составляет 30 %.

- библиотека в дер. Комлево. Количество книжного фонда составляет 1 тыс. томов, здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 30 %.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены двумя спортивными площадками в с. Совхоз «Боровский» и дер. Комлево:

- спортивная площадка в с. Совхоз «Боровский», спортивная площадка открытого типа, площадью 0,6 га, 2011 года постройки.

- спортивная площадка в дер. Комлево спортивная площадка открытого типа, площадью 0,6 га, 2011 года постройки.

- спортивный зал в Доме Культуры с.  Совхоз «Боровский».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение село Совхоз «Боровский» обслуживают пожарные части Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенные в городе Боровск и городе Балабаново Боровского района, а также в городе Обнинск.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям:

Здравоохранение

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

Образование

- сохранение и улучшение действующих объектов образования;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

Культура и спорт

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

### II.4.4 Транспортные сети

Автомобильные дороги

По территории поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – дорога федерального значения общего пользования М-3 «Украина»  Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, а так же автомобильная дорога общего пользования регионального значения Малоярославец - Боровск. Транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Кабицыно-Лапшинка».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 12

| № | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-108 «Московское большое кольцо» - Лапшинка | 2,0 | 16,0 | IV |
| 2 | «Малоярославец – Боровск»- Кривское - Обнинск | 10,26 | 10,0 | III |
| 3 | Боровск-Комлево-Фатеево | 3,73 | 12,0 | IV |
| 4 | Лапшинка – Кабицыно | 5,73 | 16,0 | IV |
| 5 | «Малоярославец – Боровск» - Комлево – Роща | 6,84 | 19,0 | V |
| 6 | М-3 «Украина» - Кочетовка | 1,52 | 10,0 | V |
| 7 | Малоярославец - Боровск | 12,88 | 19,0 | IV |
| 8 | Подъезд к карьеру Фатеево | 3,6 | 10,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется один автобусный маршрут: «Совхоз «Боровский» – Балабаново», протяженность маршрута составляет 4 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ГАЗ (Газель), вместимость 13 человек. Так же по территории сельского поселения проходят транзитные автобусные маршруты по автодорогам Москва-Киев и Малоярославец - Боровск.

На территории муниципального образования имеется пять автозаправочных станций и одна газозаправочная станция. Все они расположены вдоль автодороги федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной.

Железнодорожный транспорт

В восточной части сельского поселения проходит двухпутный электрифицированный участок Балабаново – Тихонова Пустынь Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Железнодорожная ветка электрифицирована. На территории муниципального образования железнодорожные станции, остановочные пункты и железнодорожные переезды отсутствуют. Ближайшими станциями к административному центру селу Совхоз «Боровский» являются железнодорожная станция «Балабаново» 4 км и железнодорожная станция «Обнинское» 16 км.

### II.4.5 Инженерные сети и сооружения

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c.Совхоз «Боровский» и дер.Комлево.

Система водоснабжения с.Совхоз «Боровский»

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины, расположенной в южной части населенного пункта и двух водонапорных башен, расположенных в центральной и южной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,9 км, диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Комлево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной в западной части деревни производительностью 10 м3/ч., и двух водонапорных башен, расположенных в западной части деревни производительностью 18 м3/ч и в коттеджном поселке Заозёрный. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Комлево, наблюдается превышение ПДК по содержанию железа 15,9 отношение к ПДК. В селе Совхоз Боровский превышения ПДК не выявлено, оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в с. Совхоз «Боровский».

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,67 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в западной части села и после очистки попадают в р. Протву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».. Электроснабжение сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» осуществляется от подстанций п/ст «Русиново», п/ст «Балабаново», п/ст «Обнинск», п/ст «Боровск».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» газифицированы 10 населенных пунктов – с. Совхоз «Боровский», дер. Лапшинка, дер. Кабицыно, дер. Комлево, дер. Подсобное Хозяйство, дер. Николаевка, дер. Маланьино, дер. Тимашово, дер. Акулово, дер. Уваровское.

Газоснабжение села Совхоз «Боровский», дер. Лапшинка осуществляется от ГРС Балабаново;

Газоснабжение дер. Кабицыно, дер. Маланьино осуществляется от ГРС «Обнинск-2»;

Газоснабжение дер. Комлево, дер. Подсобное Хозяйство и дер. Николаевка осуществляется от ГРС «Боровск»;

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Совхоз «Боровский» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций (далее – АТС) расположенных в с. Совхоз Боровский и дер. Тимашово.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радио и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории Боровского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Совхоз «Боровский» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Совхоз «Боровский», Боровского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### II.4.6 Функциональные зоны территории сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются границы населенных пунктов, функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Территориальное планирование СП «Село Совхоз «Боровский» осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Зона садоводства, огородничества.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Зоны рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зоны специального назначения.

Зона кладбищ.

Иные зоны.

Зона территорий объектов культурного наследия.

Зона развития жилой застройки.

Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 13

| Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- |
| Жилые зоны | 1328.5 |
| Общественно-деловые зоны | 47.9 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 170.45 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 153.28 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1842.15 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 203.79 |
| Зона садоводства и огородничества | 170.99 |
| Зоны рекреационного назначения | 188.48 |
| Зона лесов | 5183.14 |
| Зона кладбищ | 9.25 |
| Иные зоны | 0.72 |
| Общая площадь | 9298.65 |

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения  на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

Таблица 14

| № | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Развитие социальной инфраструктуры | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2 | Водозабор | Развитие инженерной инфраструктуры | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | Развитие инженерной инфраструктуры | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", проектная документация |
| 4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Развитие инженерной инфраструктуры | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 5 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Развитие инженерной инфраструктуры | Установление ЗОУИТ не требуется |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,  документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального значения, объектах регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Подготовка генерального плана ведется с учетом положений о территориальном планировании СТП Российской Федерации, СТП Калужской области, СТП МО МР «Боровский район».

Планируемые объекты федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утв. Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р в редакциях изменений), в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р в редакциях изменений), в области энергетики (утв. Правительством Российской Федерации от 01.08 2016 г. N 1634-р, в редакциях изменений):

Перечень объектов федерального значения в соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации

Таблица 15

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация газоснабжения | Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | проектный объем транспортировки газа - до 7 млрд. куб. метров в год | Калужская область район Боровский, сельское поселение Село Совхоз Боровский | Первая очередь | Приведение системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения |
| 2 | Организация скоростного движения | Автомобильная дорога М-3 «Украина» - Москва - Калуга-Брянск до границы с Украиной, строительство и реконструкция автомобильной дороги | Протяженность-488.9 км, категория 1Б, с 4-10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе | Калужская область, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Калуга, Малоярославецкий и Мещовский районы, г. Обнинск, Сухиничский и Хвастовичский районы | Первая очередь | - |
| 3 | Организация скоростного движения на участках железных дорог | Москва-Суземка, реконструкция железнодорожных путей общего пользования | Протяженность - 488 км | г. Калуга, Мещовский, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский | Первая очередь | - |
| 4 | Организация скоростного движения на участках железных дорог | Москва - Калуга -Брянск (Суземка), строительство высокоскоростной железнодорожной линии | протяженность 480 км | г. Калуга, Мещовский, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский | Вторая очередь | - |
| 5 | Повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство двух ВЛ 220 кВ Обнинск - Созвездие | ВЛ 220 кВ Обнинская - Созвездие 1 и 2 цепь | Класс напряжения - 220 кВ | Малоярославецкий район, Боровский район, Калужская область | 2025 | - |
| 6 |  | ВЛ 220 кВ Калужская - Созвездие (реконструкция участка ЛЭП) | Класс напряжения - 220 кВ | Боровский муниципальный район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 7 |  | ВЛ 220 кВ Мирная - Созвездие (реконструкция участка ЛЭП) | Класс напряжения - 220 кВ | Боровский муниципальный район, Калужская область | Первая очередь | - |

Планируемые  объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области:

Перечень объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

Таблица 16

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги Малоярославец-Боровск в Боровском районе (устройство электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок на участке с км 15+630 по км 17+100, д. Тимашово) | Протяженность тротуаров 24122 м. Протяженность освещения 1610 м. Остановок 4 шт. | Боровский район, МО СП Село Совхоз «Боровский» | Первая очередь (2021-2024) | Размеры придорожной полосы определяются проектом |
| Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый от дер. Кривское к дер. Городня - дер. Писково с отводом на дер. Сороковеть, дер. Бавыкино, дер. Машково, дер. Заречье Боровского района | Определяется проектом | МО СП «Село Совхоз «Боровский», дер. Сороковеть, дер. Бавыкино | Первая очередь (2022-2032) | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) |
| 3 | Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый к н.п. Алешинка и Мишково Боровского района | Протяженность – 0,6 км | Боровский район, МО СП «Село Совхоз «Боровский», дер. Мишково | Первая очередь, расчетный срок (2026-2041) |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация медицинской помощи населению | ФАП совхоз «Боровский» (по состоянию на ноябрь 2022 г.- реализовано) | Определяется проектом | Боровский район, МО СП «Село Совхоз «Боровский», с. Совхоз «Боровский», з.у. № 40:03:030101:3549 | Первая очередь (2022-2032) | Установление ЗОУИТ не требуется |
| Объекты особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Особо охраняемые природные территории | Участок поймы реки Протвы между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем (Реализовано. Приказ от 03.05.2023 г. №258-23 Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области) | S – 45,8696 га | Боровский район | Первая очередь (2022-2032) | Установление ЗОУИТ не требуется |

Предложения по строительству объектов газораспределительных систем, предлагаемых для финансирования единым оператором газификации в составе Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2026-2030 годы

Таблица №22

| ## № п/п | ## Наименование объекта газификации | ## Протяженность межпоселкового газопровода | Протяженность уличного газопровода | Суммарное количество газифицируемых квартир и домовладений | Срок завершения работ | Наименование и адрес котельной или предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
|  |  | 18,1 | 37,5 | 732 |  |  |
| 1 | Газопровод межпоселковый к дер. Кириллово Боровского района | 1 | 2,0 | 64,0 | 2027 |  |
|  | Уличные газопроводы дер. Кириллово Боровского района |  | 2,0 | 64 | 2027 |  |
| 2 | Газопровод межпоселковый к дер. Трубицыно Боровского района | 1,3 | 0,80 | 16 | 2029 |  |
|  | Уличные газопроводы дер. Трубицыно Боровского района |  | 0,80 | 16 | 2029 |  |

# Конкретное (определенное с геодезической точностью) местоположение планируемых к размещению объектов газораспределительных систем будет определено на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации.

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Согласно Схеме территориального планирования Боровского района (в ред. реш. Районного Собрания от 08.04.2020 № 19) на территории сельского поселения не планируется размещение объектов местного значения муниципального района.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения  могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории МО «Село Совхоз «Боровский» не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### VI.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения  не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения  затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Лесные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

- Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

- Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

- Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

- Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

- Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

- Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

- Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

- Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

- Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

- Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

- Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

- Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

- Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселения х запаса воды для целей пожаротушения.

- При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

- Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

- Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

- Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения  проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, разъяснение правил пожарной безопасности:

- лекции,

- плакаты,

- публикации,

- выступления по радио и телевидению.

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров:

- регулирование состава леса;

- санитарные рубки;

- очистка от захламленности;

- устройство сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее обеспечить локализацию пожаров;

- устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории;

- линейная (донная и боковая) эрозия;

- карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения  комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения  тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- Транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения  не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

Взрыво- и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) на транспортных магистралях.

Аварии на транспортных магистралях, связанные с перевозкой аварийно химически опасных веществ и легковоспламеняющихся жидкостей

Перевозок аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ) и легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ) по автомобильным дорогам в сельском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 17

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 18

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 19

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т |  | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 |  | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 |  | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 |  | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 |  | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 |  | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 |  | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 |  | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 |  | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 |  | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 |  | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 |  | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице:

Характеристика действия ударной волны

Таблица 20

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 21

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, заражение новым коронавирусом (2019-nCoV), возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ, COVID-19.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод: Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

- пожаровзрывоопасные объекты;

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения

На территории сельского поселения расположены распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов сельского поселения.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные последствия при разрушении газопровода на линейном участке:

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

### VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары

Леса Боровского района являются одним из нескольких наиболее вероятных мест возникновения природных пожаров являются. Крупным населенным пунктам возникшие пожары угрозы представлять не будут. Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен. В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Наиболее благоприятные условия для возникновения торфяных пожаров создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; незатушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

Боровский район относится к району слабой заторфованности низинных высокозольных торфяных месторождений.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров, созданы  добровольные пожарные дружины и команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории муниципального образования взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69-71, 72-74, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 1 п.4.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

Таблица 22

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа   допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

- Требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

- Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2  СП 4.13130.2013.

- Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

- Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.

При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

При длине зданий более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке.

Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с обеих продольных сторон здания.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания;

- генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение село Совхоз «Боровский» обслуживают пожарные части Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенные в городе Боровск и городе Балабаново Боровского района, а также в городе Обнинск. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2021 г., перевод осуществлен)

Таблица 23

| № | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Уваровское | 20,00 | 40:03:010203:25 | частная | Жилищное строительство | 2021-2024 | ## Жилая зона |
| 2 | дер. Тимашово | 0,90 | 40:03:030702:336 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2,26 | 40:03:030702:335 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,36 | 40:03:031507:107 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1,80 | 40:03:031507:108 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3,16 | 40:03:031507:24 |  |  |  |  |
| 7 | дер. Николаевка | 1,56 | 40:03:011004:265* |  |  |  | ## Общественно-деловая зона |
| 8 |  | 0,38 | 40:03:010502:16 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 31,42 |  |  |  |  |  |

*Земельный участок с К№ 40:03:011004:265 был разделен, при разделе образовались земельные участки с К№ 40:03:011004:1392, 40:03:011004:1393, 40:03:011004:1394, 40:03:011004:1395, 40:03:011004:1396, 40:03:011004:1397, 40:03:011004:1398 (земли сельскохозяйственного назначения).

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» (проект 2022 г.)

Таблица 24

| № | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер зем.участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации | План.функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Сороковеть | 3.16 | 40:03:031507:11 | частная | Жилищное строительство | 2023-2024 | ## Жилая зона |
| 2 | дер. Комлево (перевод осуществлен) | 20.66 | 40:03:010302:364 |  |  |  |  |
| 3 | дер. Николаевка (перевод осуществлен) | 4.06 | 40:03:010502:5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.29 | 40:03:000000:295 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.01 | 40:03:000000:296 |  |  |  |  |
| 6 |  | 4.06 | 40:03:010502:12 |  |  |  |  |
| 7 |  | 4.1 | 40:03:011005:16 |  |  |  |  |
| 8 |  | 0.3 | 40:03:011005:76 |  |  |  |  |
| 9 |  | 4.7 | 40:03:010502:4 |  |  |  |  |
| 10 |  | 0.15 | 40:03:010502:145 |  | Размещение объектов общественно-делового назначения |  | ## Общественно-деловая зона |
| 11 |  | 0.25 | 40:03:010502:146 |  |  |  |  |
| 12 |  | 0.21 | 40:03:010502:147 |  |  |  |  |
| 13 |  | 0.17 | 40:03:010502:148 |  |  |  |  |
| 14 |  | 0.15 | 40:03:010502:149 |  |  |  |  |
| 15 |  | 0.15 | 40:03:010502:150 |  |  |  |  |
| 16 |  | 0.19 | 40:03:010502:151 |  |  |  |  |
| 17 |  | 0.13 | 40:03:010502:152 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 44.74 |  |  |  |  |  |

Перечень земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», подлежащие к переводу в категорию «земли сельскохозяйственного назначения» (проект 2022 г.)

Таблица 25

| № | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Назначение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вблизи дер. Николаевка | 8.94 | 40:03:010502:24 | частная | для использования под сенокос | 2023-2024 |
| 2 | вблизи дер. Николаевка | 14.42 | 40:03:010502:23 |  |  |  |
| Итого: |  | 23.36 |  |  |  |  |

Земельные участки с К№ 40:03:010502:24, 40:03:010502:23 (категория -  «земли населенных пунктов») расположены вне границ населенных пунктов. Включение их в границы населенных пунктов не целесообразно. Поэтому предлагается отнесение их к категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Перечень земельных участков с категорией «земли населенных пунктов», подлежащие к переводу в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (проект 2022 г.)

Таблица 26

| № | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Назначение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Комлево | 0.0002 | 40:03:010401:1362 | муниципальная | Электросетевое хозяйство | 2023-2024 |
| 2 | дер. Комлево | 0.0016 | 40:03:000000:604 |  |  |  |
| 3 | дер. Комлево | 0.0076 | 40:03:010401:1365 |  |  |  |
| 4 | СП «Село Совхоз «Боровский» | 1.89 | 40:03:000000:1933 | муниципальная | Для размещения автомобильной дороги "Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск" и технически связанных с ней сооружений | 2023-2024 |
| 5 | СП «Село Совхоз «Боровский» | 2.45 | 40:03:000000:1797 | муниципальная | земельные участки (территории) общего пользования | 2023-2024 |
| 6 | около дер. Мишково | 0.0143 | 40:03:030901:526 | муниципальная | Земельные участки (территории) общего пользования | 2023-2024 |
| Итого: |  | 4.3637/ ≈ 4.36 |  |  |  |  |

Земельный участок с К№ 40:03:000000:1933 под автомобильной дорогой регионального значения  расположена вне границ населенных пунктов. Целесообразно данный участок отнести к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Земельные участки с К№ 40:03:000000:1797, 40:03:030901:526 (разрешенное использование - земельные участки (территории) общего пользования) расположены вне границ населенных пунктов. Целесообразно данные участки отнести к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2024 г.)

Таблица 27

| № | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Назначение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Лапшинка | 1.9484 | 40:03:030402:151 | частная | Жилищное строительство | 2024 |
| 2 |  | 1.7640 | 40:03:030402:19 |  |  |  |
| 3 |  | 1.8520 | 40:03:030402:152 |  |  |  |
| 4 |  | 1.9493 | 40:03:030402:153 |  |  |  |
| 5 |  | 11.5384 | 40:03:030402:13 |  |  |  |
| 6 |  | 11.5370 | 40:03:030402:14 |  |  |  |
| 7 |  | 11.5388 | 40:03:030402:15 |  |  |  |
| 8 |  | 11.5386 | 40:03:030402:16 |  |  |  |
| 9 |  | 11.5390 | 40:03:030402:17 |  |  |  |
| 10 |  | 11.5385 | 40:03:030402:18 |  |  |  |
| 11 |  | 2.20 | 40:03:030402:4 |  |  |  |
| 12 |  | 2.00 | 40:03:030402:155 |  |  |  |
| 13 |  | 0.8105 | 40:03:030402:157 |  |  |  |
| 14 |  | 0.34 | 40:03:030402:156 |  |  |  |
| 15 |  | 0.2356 | 40:03:030402:154 |  |  |  |
| 16 |  | 2.00 | 40:03:120113:2467 |  |  |  |
| 17 |  | 0.8663 | 40:03:030402:6 |  |  |  |
| 18 |  | 2.00 | 40:03:030402:158 |  |  |  |
| 19 | д.Комлево | 0.1 | 40:03:010401:2943 | частная | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2024 |
| 20 | д.Кабицыно | 0.25 | 40:03:000000:5383 | частная | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2024 |
| 21 | д.Кабицыно | 0.08 | 40:03:000000:5382 | частная | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2024 |
| Итого: |  | 87.6264 |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели планируемой жилой застройки д. Лапшинка:

- Количество земельных участков под индивидуальную жилую застройку:

- 411 шт. + 24 (Таунхаусы);

- Площадь жилых строений: 47100 м2;

- Площадь объектов общественно делового назначения: 3400 м2;

- Площадь автомобильных дорог: 85 700 м2;

- Планируемая характеристика автодорог:

- магистральные улицы местного значения шириной до 9 метров;

- Газораспределительная станция: 2 шт.;

- Планируемое потребность в газе: 1,357 тыс. куб.м/час.;

- Водоснабжение и водоотведение – автономное/централизованное;

- Теплоснабжение индивидуальное: газовое и электрическое;

- Электрическая подстанция – 5 шт.;

- Планируемая потребность в электроэнергии: 2,1 тыс. кВт ч/ час.;

- Детская игровая площадка – 1 шт.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Согласно статьи 59 Федерального Закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) историческим поселением в целях настоящего Федерального закона являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Предмет охраны исторического поселения включает в себя:

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами;

2) планировочную структуру, включая ее элементы;

3) объемно-пространственную структуру;

4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов;

5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными);

6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения.

Приказ Минкультуры России №1196 от 07.10.2020 г. «О включении города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области» (далее – Приказ) утвердил предмет охраны исторического поселения, включая композиционно-видовые связи (панорамы), территориально относящиеся к муниципальному образованию сельскому поселению «Село Совхоз «Боровский».

В частности, пойменный луг у микрорайона Высокое города Боровска (территориально расположенный в границах МО СП «Село Совхоз «Боровский»), формируемый излучиной реки Протвы, является ключевой составляющей нескольких охраняемых особо ценных панорамных раскрытий: «Вид в сторону центра города с востока, от ул. Каманина», «Панорама города с колокольни Рождественской церкви (с. Роща)», «Панорама жилой застройки Заречья и правого берега реки Протвы с колокольни Борисоглебской церкви (ул. Коммунистическая, д. 102)», «Панорама восточной части города от Покровской церкви (ул. Рабочая, д. 41) в Высоком» и др

Приказом №126 от 11.12.2024 г. Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Боровска и утверждены требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Боровска.

Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, расположенных на территории города Боровска Калужской области

ЕЗОЛ (ЕЗОЛ-1.1 – ЕЗОЛ-1.9)

| № п/п | Характеристики и показатели, отражающие требования к содержанию градостроительного регламента | Значения характеристик и показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к градостроительной деятельности и градостроительным регламентам* в границах единой зоны охраняемого ландшафта ЕЗОЛ *В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (статья 36, п. 4, п. 6) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования; градостроительный регламент не устанавливается для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель особо охраняемых территорий, сельскохозяйственных угодий. | Для ЕЗОЛ-1.1 – ЕЗОЛ-1.9: Разрешается: 1. Деятельность по особой охране и изучению природы и охране природных территорий; 2. Историко-культурная деятельность – сохранение и изучение объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм; 3. Для участков лесного фонда – проведение лесотехнических мероприятий на основании Проекта освоения лесов; 4. Проведение работ по выявлению, научному исследованию, определению границ территорий объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, с разработкой требований к осуществлению деятельности в границах этой территории и особого режима использования земельного участка; 5. Хозяйственная деятельность, не искажающая облик природного ландшафта (исторически ценного рельефа, водоемов, древесных массивов), направленная на сохранение и восстановление (регенерацию) исторического природного окружения города Боровск (в том числе проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных работ); 6. Проведение работ по расчистке русла реки Протвы, ее притоков, береговой полосы, укреплению и расчистке береговых склонов; 7. Проведение санитарных рубок, рубок формирования, рубок ухода, древесно-кустарниковой растительности, в том числе по склонам Текиженского оврага, а также проведение работ по укреплении его склонов; 8. Проведение лечебно-оздоровительных работ по больным и ослабленным старовозрастным деревьям ценных пород (сосна, ель, липа) на основании дендрологических, экологических исследований; 9. Использование территории под рекреационные цели (зоны отдыха), включая прокладку пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство площадок рекреационного использования (площадок отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок); 10. Устройство экскурсионных троп с организацией видовых площадок (облицовка площадок из дерева или материалов, имитирующих дерево, с деревянными, кованными, литыми ограждениями или им подобным); 11. Размещение малых архитектурных форм (мостиков, беседок, скамеек, урн, фонарей), устройство каптажей родников; 12. Проведение работ по благоустройству на земельных участках, примыкающих к водным объектам – мест для купания, рыбалки (сооружение помостов, настилов из дерева, кабинок для переодеваний), размещение лодочных причалов и некапитальных объектов обслуживания населения рекреационного назначения с максимальной высотой строений - до 4,0 м; 13. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории с учётом сохранения ценных насаждений, характерных для данной местности (липы, сосны, дуба); 14. Устройство пешеходных мостов и переправ; 15. Прокладка, ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций, с последующей рекультивацией ландшафта; 16. Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и существующих объектов инженерной инфраструктур, необходимой для функционирования; 17. Размещение необходимых (в случае отсутствия альтернативных вариантов) объектов инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, канализационные насосные станции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции) с обязательным использованием «кулисных» посадок; 18. Проведение работ по реконструкции линий электропередач; 19. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция гидротехнических сооружений; 20. Капитальный ремонт существующих полевых и лесных дорог с применением улучшенного грунтового покрытия; 21. Проведение работ по рекультивации нарушенных земель; 22. Проведение работ по сохранению особенностей исторического ландшафта – соотношения открытых и закрытых пространств, долины реки, лесных массивов и рощ, участвующих в формировании секторов основных видовых раскрытий объектов культурного наследия и панорам города со стороны холмов, береговых склонов реки Протвы и ее притоков; 23. Проведение мероприятий, направленных на защиту лугов и полей от бесконтрольного зарастания сорными породами деревьев, кустарников и сорной травой; 24. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; для территорий кладбищ: 1. Восстановление и поддержание исторических межевых признаков по границам территорий кладбищ (валов, рвов, зеленых изгородей и старовозрастных древесных насаждений, за которыми возможны санитарные рубки ухода); 2. Сохранение, ремонт и воссоздание исторических оград, ворот и калиток по периметру кладбища; 3. Проведение работ по выявлению и сохранению ценных надгробий и их ограждений, имеющих архитектурную и мемориальную ценность; восстановление и ремонт ранее разрушенных надгробий, имеющих историко-культурную ценность; 4. Сохранение действующего городского кладбища в районе ул. М. Горького с возможностью его расширения и размещением новых захоронений; 5. Строительство некапитальных зданий для обслуживания кладбища на участках, определенных по результатам ландшафтно-визуального анализа, проведенного в составе работ по обоснованию проекта планировки территории; 6. Строительство дорожной сети внутри кладбища – без изменения общего характера рельефа местности; 7. Светопрозрачное ограждение (металлические решетки, дерево) территории кладбища с устройством зеленой кулисы по границе; запрещается: 1. Предоставление земельных участков для возведения объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов; 2. Возведение объектов капитального строительства в ЕЗОЛ 1.2 – 1.9; 3. Размещение производственных коммунальных и складских объектов, устройство мест захоронения отходов производства и потребления; 4. Любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранение почв, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам, объектам животного и растительного мира; 5. Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 6. Распашка склонов реки, ручьёв, оврагов, нарушение почвенного покрова; 7. Изменение исторически ценных элементов рельефа (береговых склонов, склонов оврагов, надпойменных террас); 8. Разработка карьеров и выемок грунта; 9. Возведение «глухих» (светонепроницаемых) ограждений (железобетонных, металлических и др.), за исключением отдельных объектов инженерной инфраструктуры; 10. Ограничение свободного доступа граждан к водным объектам и их береговым полосам; 11. Сплошная вырубка деревьев за исключением реконструктивных вырубок, направленных на расчистку секторов видовых раскрытий объектов культурного наследия; 12. Применение для укрепления береговых линий, склонов оврагов, бетонных плит, ростверков и иных конструкций, нарушающих естественный характер рельефа и искажающих исторические панорамы; 13. Разведение костров, выжигание травянистой растительности (проведение весенних и осенних палов). |